WÓJT GMINY PŁUŻNICA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

GMINY PŁUŻNICA

na lata 2004 – 2007

z perspektywą na lata 2008 - 2016

Biuro Ekspertyz Ekologicznych „Eko-Opinia”, styczeń 2004 r.

Spis treści

4I.
Podstawa prawna, cel, zakres i metoda opracowania

II.
Ogólna charakterystyka gminy Płużnica
7
1.
Położenie geograficzne
7
2.
Demografia
8
3.
Gospodarka
8
4.
Środowisko przyrodnicze
9
III.
Analiza dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych w zakresie gospodarki odpadami
13
IV.
Odpady komunalne
20
1.
Stan gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Płużnica
20
2.
Prognoza ilości i jakości odpadów komunalnych
26
3.
Plan działań w gospodarce odpadami komunalnymi
28
V.
Odpady z sektora gospodarczego
35
VI.
Odpady niebezpieczne
38
VII.
Projektowany system gospodarki odpadami na terenie gminy Płużnica
41
1.
System zbierania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych
42
2.
System zbierania odpadów opakowaniowych
42
3.
System zbierania „bioodpadów”
43
4.
System zbierania odpadów niebezpiecznych
43
5.
System unieszkodliwiania odpadów
44
VIII.
Harmonogram realizacji oraz szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu oraz sposoby finansowania realizacji zamierzonych celów,
44
IX.
Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
49
X.
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów z terenu gminy
50
XI.
Wnioski z analizy oddziaływania projektu Planu na środowisko
50
XII.
System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.
52
XIII.
Streszczenie w języku niespecjalistycznym
53
XIV.
Literatura
56


I. Podstawa prawna, cel, zakres i metoda opracowania

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, plany gospodarki odpadami opracowywane są dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji określonych ustawą zasad gospodarki odpadami, a także stworzenia zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Podstawowym celem planów gospodarki odpadami jest realizacja następujących zasad (art. 5 ustawy o odpadach):

· zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

· zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapewnić ich powstawania,

· zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Plany gospodarki odpadami określają:

· aktualny stan gospodarki odpadami,

· prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

· działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

· instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

· system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Plan gospodarki odpadami stanowi część odpowiedniego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Szczegółowy zakres, sposób oraz formę sporządzania planów gospodarki odpadami określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 dnia 17 kwietnia 2003 r.) wydane na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Zgodnie z par. 4 ww. Rozporządzenia gminny plan gospodarki odpadami określa: 

1. aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

· rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

· rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

· rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

· istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

· rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

· wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami,

2. prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych,

3. działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

· działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

· działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

· działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,

· działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

4. projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów,

5. rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację,

6. sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł,

7. system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Projekt gminnego planu gospodarki odpadami opracowuje organ wykonawczy gminy, którym dla gminy wiejskiej jest wójt. Dokument podlega zaopiniowaniu przez zarząd powiatu i zarząd województwa. Gminny plan gospodarki odpadami łącznie z programem ochrony środowiska uchwala rada gminy. Plany gospodarki odpadami podlegają okresowej aktualizacji – nie rzadziej, niż co 4 lata.

Spełniając wymogi ustawowe Wójt Gminy Płużnica przystąpił do opracowania Programu ochrony środowiska gminy Płużnica wraz z planem gospodarki odpadami. Przyjęto, że Program i Plan zostaną opracowane na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016. Obejmą więc, taki sam horyzont czasowy jak Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami powiatu wąbrzeskiego, lecz znacznie dłuższy okres niż Polityka ekologiczna państwa, Krajowy plan gospodarki odpadami i Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, które opracowano do 2010 r.

O przystąpieniu do opracowania Planu gospodarki odpadami dla powiatu wąbrzeskiego i trzech gmin powiatu, w tym gminy Płużnica, Zarząd Powiatu Wąbrzeskiego ogłosił w prasie lokalnej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Prace nad pierwszym etapem opracowania, na które składa się przegląd dokumentów i opracowań w zakresie gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym oraz ocena stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Płużnica zostały wykonane do końca grudnia 2003 r. Ocena stanu zawiera m.in. ogólną charakterystykę gminy, analizę gospodarowania odpadami na terenie gminy, w szczególności rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, istniejące systemy zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych oraz rodzaj i wykaz instalacji i podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych.

Drugi etap prac, który został wykonany do końca stycznia 2004 r. zawiera prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające ze zmian gospodarczych i demograficznych, działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami oraz projektowany system gospodarki odpadami na terenie gminy do roku 2007, z perspektywą do 2016 r.

Dokument Planu gospodarki odpadami gminy Płużnica składa się z części opisowej w postaci elaboratu tekstowego z uzupełniającym załącznikiem graficznym - mapą Programu ochrony środowiska powiatu wąbrzeskiego w skali 1: 50 000.

Projekt Planu, zaakceptowany przez Wójta gminy, zostanie przedstawiony do zaopiniowania Zarządowi Powiatu Wąbrzeskiego oraz Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednocześnie projekt zostanie udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym i po rozpatrzeniu wniesionych uwag, wniosków i propozycji projekt dokumentu zostanie przedstawiony właściwym komisjom Rady Gminy i przekazany do uchwalenia Radzie Gminy Płużnica.

II. Ogólna charakterystyka gminy Płużnica

1. Położenie geograficzne

Gmina Płużnica znajduje się w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie wąbrzeskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 11933 ha. Należy do średniej wielkości gmin województwa i jest drugą pod tym względem gminą powiatu wąbrzeskiego (po gminie Wąbrzeźno). W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, które łącznie zajmują 10300 ha (86,3% powierzchni gminy). Lasy i grunty leśne zajmują 270 ha, co stanowi zaledwie 2,3%.

Gmina Płużnica sąsiaduje z gminami: Wąbrzeźno (powiat wąbrzeski), Chełmża (powiat toruński), Lisewo i Stolno (powiat chełmiński) oraz Radzyń Chełmiński i Grudziądz (powiat grudziądzki).

Siedziba władz gminy znajduje się w Płużnicy, która pełni funkcję lokalnego ośrodka administracyjno-usługowego oraz stanowi obszar koncentracji terenów predysponowanych do urbanizacji. Na terenie gminy znajduje się 20 miejscowości, a pod względem administracyjnym wydzielono 15 sołectw: Bągart, Bielawy, Błędowo, Czaple, Dąbrówka, Józefkowo, Kotnowo, Nowa Wieś Królewska, Ostrowo, Płąchawy, Płużnica, Pólko, Uciąż, Wieldządz i Wiewiórki.

W strukturze sieci osadniczej na obszarze gminy wyróżnia się siedziba gminy - Płużnica, która pełni rolę wielofunkcyjnego lokalnego ośrodka usługowo-administracyjnego. Jest lokalnym ośrodkiem obsługi mieszkańców oraz gminnym centrum aktywności społeczno-gospodarczej.

2. Demografia

Obszar gminy Płużnica według danych ewidencji ludności z końca 2002 r. zamieszkiwało 4954 mieszkańców. Według danych Urzędu Gminy w Płużnicy liczba ludności gminy w końcu grudnia 2003 r. wynosiła 5184 osoby. W ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba ludności nieustannie zmniejsza się, np. z 5725 osób w 1970 r. do 5450 osób w 1990 r. i 5358 osób w 1995 r.). Na obszarze gminy, podobnie jak i innych gmin wiejskich powiatu wąbrzeskiego, zaznaczają się procesy depopulacyjne.

Struktura wieku i płci mieszkańców gminy jest optymalna: 30,6% to ludność w wieku przedprodukcyjnym, 55,2% w wieku produkcyjnym i 14,3% w wieku poprodukcyjnym. Obserwuje się jednak stały wzrost udziału liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Ludność gminy cechuje się słabą dynamiką demograficzną, utrzymującą się od dłuższego czasu reprodukcją zawężoną, co kwalifikuje mieszkańców gminy jako zbiorowość o cechach niekorzystnych dla rozwoju demograficznego, a gminę jako obszar słabnącego potencjału ludnościowego.

3. Gospodarka

Obszar gminy Płużnica charakteryzuje się wysokim, jak na gminę wiejską, rozwojem przedsiębiorczości. Na jej terenie w systemie REGON zarejestrowano około 339 podmiotów gospodarczych. Wyrazem aktywności lokalnej społeczności jest powołanie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, które inicjuje przedsięwzięcia mające na celu rozwój gospodarczy i społeczny gminy. Należy do nich m.in. utworzenie grupy producenckiej „Stowarzyszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych”, które skupia ponad 100 osób, jak również gminny inkubator przedsiębiorczości. 

Warunki przyrodnicze powodują, że podstawową działalność gospodarczą stanowi produkcja rolna. Z uwagi na położenie gminy na polodowcowej wysoczyźnie morenowej, na której wykształciły się urodzajne gleby, podstawową funkcją rozwoju jest gospodarka rolna. Szczególnie w ostatnich latach nastąpił rozwój usług, w tym obsługi ludności i rolnictwa. Na bazie dawnych zakładów rolnych (PGR) wykształciły się prywatne zakłady rolne: w Działowie, Orłowie i Bartoszewicach oraz spółka pracownicza w Mgowie-Goryniu. W równym stopniu rozwija się produkcja roślinna, jak i zwierzęca.

Obszarem aktywizacji funkcji turystycznej stają się tereny położone wokół jezior: Wieczno, Płużnickie i Wieldządzkie.

Przez teren gminy nie przebiegają drogi krajowe ani linie kolejowe. Podstawowy układ drogowy stanowią dwa odcinki dróg wojewódzkich o łącznej długości 17,04 km: nr 543 Paparzyn - Radzyń Chełmiński – Szabda oraz nr 548 Stolno – Wąbrzeźno – Pląchoty oraz drogi powiatowe o łącznej długości 53,34 km, które zapewniają dostępność komunikacyjną między większymi jednostkami osadniczymi oraz sąsiednimi gminami. Drogi gminne na terenie gminy Płużnica o łącznej długości 63,85 km w przeważającej części posiadają nawierzchnię gruntową bądź umocnioną warstwą pospółki lub żwiru.

4. Środowisko przyrodnicze

Pod względem fizycznogeograficznego dziesiętnego podziału Polski J. Kondrackiego (1988) prawie cały obszar gminy Płużnica leży w obrębie makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie w mezoregionie Pojezierze Chełmińskie. Jedynie niewielki fragment w północno-zachodniej części gminy znajduje się w makroregionie Dolina Dolnej Wisły.

Przeważająca część gminy leży w obrębie polodowcowej wysoczyzny morenowej, użytkowanej rolniczo i odlesionej. Rzeźba terenu wysoczyzny jest urozmaicona. Została ona ukształtowana podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego i wykazuje klasyczne cechy krajobrazu młodoglacjalnego. Podstawową formą rzeźby terenu jest polodowcowa wysoczyzna morenowa płaska i falista zalegająca się na wysokości 100-110 m n.p.m. i zbudowana z gliny morenowej oraz piasków gliniastych. Wysoczyznę urozmaicają wypukłe formy rzeźby terenu: pagórki i wzgórza morenowe, pagórki i wzgórza kemowe. 

Powierzchnię terenu urozmaicają również wklęsłe formy rzeźby terenu. Są to głębokie, długie i wąskie rynny polodowcowe, których dna są podmokłe lub wypełnione wodami jezior (np. rynna Jeziora Wieldządzkiego), rozległe przestrzennie i niezbyt głębokie obniżenia wytopiskowe niekiedy z jeziorami (np. Wieczno Północne i Południowe) oraz doliny wód roztopowych.

Na powierzchni całego obszaru gminy Płużnica zalegają osady czwartorzędowe. Ich miąższości jest znaczna, lokalnie przekracza 150 m. Są to osady lodowcowe, wodnolodowcowe, rzeczne, jeziorne, oraz biogeniczne. Baza surowców użytecznych w takich osadach jest uboga. Występujące na terenie gminy kruszywa są wieku czwartorzędowego. 

Na terenie gminy nie występują udokumentowane złoża surowców naturalnych. Obecnie na niewielka skalę jest prowadzona eksploatacja kruszywa na terenie wsi Błędowo.

Złoża kruszywa (nieudokumentowane) znajdują się w obrębie strefy krawędziowej wysoczyzny w rejonie Wiewiórek, a kredy jeziornej w rejonie Płąchaw.

Pod względem hydrograficznym obszar gminy leży w dorzeczu Wisły, w obrębie zlewni jej prawobocznych dopływów: Strugi Toruńskiej oraz częściowo (północna część gminy) w zlewni Kanału Głównego.

Obszar gminy Płużnica jest umiarkowanie zasobny w wody powierzchniowe. Oś hydrograficzna gminy stanowi Struga Toruńska, która przepływa przez cztery jeziora. Struga jest niewielkim ciekiem o przepływie, nieprzekraczającym 0,1 m3/s. Na znacznych odcinkach wykazuje cechy odkrytego rowu melioracyjnego. Jest zasilana przede wszystkim wodami opadowymi. Na terenie gminy znajdują się 4 jeziora o powierzchni przekraczającej 20 ha. Ilustruje to zestawienie.

Jezioro
Powierzchnia

(ha)
Objętość wody

(tys. m3)
Głębokość maksymalna
Klasa czystości wód

Płużnickie
43,4
438,0
1,7
poza klasą

Wieczno Południowe*
199,4
4358,0
4,1
II

Wieczno Północne
147,6
5420,0
18,3
III

Wieldządzkie
43,5
2385,0
13,0
poza klasą

* część jeziora znajduje się na terenie gminy Wąbrzeźno

Klimat gminy Płużnica, podobnie jak obszarów tej części regionu, charakteryzuje się przejściowością i zmiennością warunków temperatury, opadów, ciśnienia, wiatru i zachmurzenia. Średnia suma opadów należy do najniższych w kraju i nieznacznie przekracza 500 mm rocznie. Przeważają wiatry z kierunku zachodniego.

Jednym z najcenniejszych zasobów przyrodniczych gminy Płużnica są urodzajne gleby. Obszar gminy pod tym względem wyróżnia się na terenie powiatu wąbrzeskiego i województwa kujawsko-pomorskiego. Skałą macierzystą gleb jest najczęściej polodowcowa glina zwałowa oraz utwory piaszczyste. Na takich osadach wykształciły się urodzajne gleby brunatne, płowe, brunatne i rdzawe.

Według podziału na regiony glebowo-rolnicze, obszar gminy Płużnica znajduje się na terenie Regionu Radzyńskiego (północna część gminy) i Regionu Wąbrzeskiego (południowa część). W Regionie Radzyńskim zdecydowanie przeważają gleby kompleksu pszennego dobrego (2) i żytniego bardzo dobrego (4). Wykształcone gleby to przeważnie gleby brunatne powstałe z lekkich i średnich glin zwałowych. Rzeźba terenu jest niskofalista i niskopagórkowata. Występują tu korzystne warunki dla intensywnej uprawy wymagających roślin. Region Wąbrzeski odznacza się znacznym zróżnicowaniem środowiska geograficznego, a tym samym warunków glebowych. Pokrywę glebowa stanowi przede wszystkim gleby pseudobielicowe i brunatne wyługowane wytworzone z piasków naglinowych i glin silnie spiaszczonych. Przeważają gleby kompleksy żytniego dobrego (5) i żytniego bardzo dobrego (4). W obniżeniach terenowych występują powszechnie gleby kompleksu pastewnego mocnego (8). Jest to region żytnio-ziemniaczany z możliwością intensywnej uprawy roślin.

Na obszarze gminy Płużnica przestrzennie przeważają urodzajne gleby III klasy bonitacyjnej (53,0% gruntów ornych) i IV (42,9%). Udział pozostałych klas nie przekracza 5%. Spośród trwałych użytków zielonych przeważają użytki IV i V klasy bonitacyjnej.

Pod względem przydatności rolniczej gleby gminy Płużnica należą do najbardziej urodzajnych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Ilustruje to zestawienie wskaźników tzw. jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyliczanych na podstawie walorów gleby, agroklimatu, rzeźby terenu i stosunków wodnych środowiska.

Większość obszarów gminy leży na polodowcowej, gliniastej i przeważnie płaskiej wysoczyźnie morenowej, na której wykształciły się urodzajne gleby. Warto zaznaczyć, że przydatność rolnicza gleb gminy Płużnica wyrażana przez tzw. wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WjRPp), który wynosi 83,2 pkt. i jest wyższy od średniej dla całego powiatu wąbrzeskiego (75,8 pkt.) województwa kujawsko-pomorskiego.

Gleby narażone są na procesy degradacji. Zjawiska te związane są z tzw. erozją wietrzną, która polega na wywiewaniu cząstek próchnicznych głównie na odkrytych i pozbawionych roślinności obszarach. Natomiast w strefach krawędziowych dolin i rynien występują procesy erozji wodnej powierzchniowej i wąwozowej polegające na wymywaniu wierzchnich warstw gleby na terenach o wysokich spadkach. Zjawiska te występują głównie w strefach krawędziowych rynien i dolin polodowcowych. Brak istotnych źródeł zagrożeń, głównie ze strony przemysłu powoduje, że gleby gminy nie są ponadnormatywnie zanieczyszczone.

Pod względem wskaźnika lesistości obszar gminy Płużnica należy do najsłabiej zalesionych w województwie kujawsko-pomorskim. Lasy na terenie gminy zajmują powierzchnie 270 ha (2,3% powierzchni gminy) i rozmieszczone są bardzo nierównomiernie. Kompleksy leśne występują w otoczeniu jezior: Wieczno Północne i Południowe oraz Płużnickiego (głównie na siedliskach boru mieszanego i olsu) oraz w strefie krawędziowej Wysoczyzny Chełmińskiej (na siedliskach boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego).

Oprócz zasobów leśnych na uwagę zasługują także parki podworskie. Oprócz znaczenia historycznego parki te pełnią ważna funkcję ekologiczną wzbogacając i urozmaicając środowisko przyrodnicze krajobrazu rolniczego na obszarach wiejskich. Niestety większość parków jest zaniedbana, drzewostan jest zaniedbany a układ przestrzenny parku rzadko czytelny. Na terenie gminy znajduje się łącznie 12 parków podworskich. Na szczególną uwagę ze względu na znaczną powierzchnię lub wyjątkowo cenny drzewostan zasługują parki w Bartoszewicach (3,8 ha), Józefkowie (5,4 ha), Mgowie (5,4 ha) i Orłowie (3,7 ha). Niektóre parki (w Bartoszewicach, Józefkowie i Orłowie) są wpisane do rejestru zabytków i są chronione prawnie na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury.

Na obszarze gminy Płużnica znajdują się zarówno wielkoprzestrzenne formy ochrony krajobrazu, jak i formy indywidualnej ochrony przyrody. Na terenie gminy nie znajdują się rezerwaty przyrody. 

Na obszarze gminy Płużnica znajdują się fragmenty dwóch obszarów chronionego krajobrazu. „Obszar kompleksu torfowiskowo-jeziorno-leśnego Zgniłka-Wieczno-Wronie” znajduje się w południowej części gminy i chroni kompleks torfowiskowy ze zbiorowiskami roślinnymi i szeregiem rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, największe na terenie Pojezierza Chełmińskiego jezioro Wieczno o dobrej jakości wody użytkowane rekreacyjnie i będące jednocześnie miejscem lęgowym ptactwa oraz kompleksy leśne. Powierzchnia obszaru na terenie gminy wynosi 1324 ha. „Obszar strefy krawędziowej doliny Wisły” o powierzchni 514,0 ha znajduje się w północnej części gminy i chroni wysoką, stromą i malownicza strefę krawędziową Doliny Dolnej Wisły wraz z terenami przyległymi. 

Obszary chronionego krajobrazu zostały wyznaczone Rozporządzeniem Nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego nr 27, poz. 178 z późniejszymi zmianami). Gospodarowanie na obszarach chronionego krajobrazu nie podlega szczególnie rygorystycznym reżimom ochronnym, jednak ww. akty prawne ustalają zestaw zasad gospodarowania, które należy uwzględniać w pracach planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz w bieżącej działalności gospodarczej. Należy tu wymienić m.in. zakaz lokalizowania obiektów przemysłowych i rolniczych uciążliwych dla środowiska, unikanie lokalizacji obiektów z rozbudowaną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, maksymalne ograniczenie przekształceń powierzchni ziemi, zachowanie i pomnażanie zasobów zieleni. 

Łączna powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu na terenie gminy Płużnica wynosi 1838 ha, co stanowi 15,4% ogólnej powierzchni. Jest to wartość niższa niż średnia dla powiatu wąbrzeskiego i województwa kujawsko-pomorskiego.

Na obszarze gminy znajduje się szereg indywidualnych form ochrony przyrody, jak pomniki przyrody i użytki ekologiczne. Celem ochrony pomników przyrody m.in. sędziwych i okazałych drzew jest zachowanie tworów przyrody o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i historycznej, odznaczających się indywidualnymi i niepowtarzalnymi cechami. Łącznie na terenie gminy znajduje się 8 pomników przyrody, w większości pojedyncze drzewa i grupy drzew. W stosunku do drzew wprowadzono ochronę polegającą na stosowaniu zakazów: wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzew, zrywania pączków, owoców, kwiatów i liści, zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia w pobliżu drzew, umieszczania tablic, napisów i innych znaków, wchodzenia na drzewa, wznoszenia budowli w pobliżu drzew. Na szczególną uwagę zasługują: okazy drzew w parku w parku w Józefkowie i aleja 361 drzew (jesionów i kasztanowców) wzdłuż drogi Płużnica – Orłowo. Unikalnym pomnikiem przyrody jest wyspa na jeziorze Wieczno – miejsce lęgowe ptaków.

Ponadto na terenie gminy znajduje się 7 obiektów uznanych za użytki ekologiczne, w większości śródleśnych bagien, mokradeł i podmokłości. Wszystkie leżą na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe. W stosunku do tych obiektów wprowadzono następujące zakazy: zmiany stosunków wodnych, wydobywania surowców mineralnych i torfu, zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, z wyjątkiem owoców i grzybów, stosowania środków chemicznych itp.

III. Analiza dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych w zakresie gospodarki odpadami

Podstawowym dokumentem w zakresie gospodarowania odpadami obejmującym obszar całego kraju jest krajowy plan gospodarki odpadami (KPGO). Plan ten został przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 219 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami opublikowaną w Monitorze Polskim z 2003 r. nr 11, poz. 159. 

W krajowym planie gospodarki odpadami przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami:

1) zapobieganie powstawaniu odpadów i ich minimalizacja; 

2) zapewnienie odzysku, głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć; 

3) unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem); 

4) bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpadów, których nie da się poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania z powodu warunków techniczno-ekonomicznych. 

W odniesieniu do sektora komunalnego Plan przyjmuje następujące założenia: 

1) w 2010 roku odzyska się lub unieszkodliwi odpady komunalne ulegające biodegradacji w takim stopniu, aby kierować do składowania ilość równą 75% odpadów wytworzonych w 1995 roku (4 380 tys. Mg). W 2013 roku zredukuje się w ten sam sposób składowane odpady do 50% wytworzonych w porównywalnym 1995 roku; 

2) w 2007 roku odpady opakowaniowe zostaną poddane w 50% odzyskowi, a w 25% - recyklingowi;

3) w 2006 roku 20% odpadów wielkogabarytowych będzie odbieranych w wyniku selektywnej zbiórki, w 2010 roku - 50%, a w 2014 roku - 60%; 

4) selektywna zbiórka odpadów budowlanych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich odpadów komunalnych w 2006 roku w 15%, w 2010 roku - w 40% i w 2014 roku - w 60%; 

5) selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna objąć w 2005 roku - 15%; w 2010 roku - 50% i w 2014 roku - 80%;

6) redukcję ilości składowisk odpadów komunalnych do max. 5-15 w każdym województwie do 2014 r.

Osiągnięcie takiej redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (odpady organiczne z gospodarstw domowych, tzw. odpady zielone, komunalne osady ściekowe, odpady papieru i tektury, materiały naturalne, jak drewno, tekstylia) będzie wymagać budowy do 2006 roku instalacji odzysku i unieszkodliwiania o łącznej przepustowości ok. 720 tys. Mg. Odzysk i unieszkodliwianie będzie odbywać się głównie przez kompostowanie i fermentację beztlenową.

Uzyskanie do 2007 roku 48% recyklingu papierowych i tekturowych odpadów opakowaniowych wiąże się ze stworzeniem systemu zbiórki, budową zakładów segregacji oraz uszlachetniania pozyskanych surowców, a docelowo - budową instalacji termicznego przekształcania odpadów. Instalacje te powinny przyjąć w 2007 roku 1 800 tys. Mg odpadów papieru i tektury. 

W latach 2003-2006 będą stworzone organizacyjne i techniczne warunki do selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych (200 tys. Mg), budowlanych (370 tys. Mg) i niebezpiecznych (17 tys. Mg). Jednocześnie należy zbudować linie technologiczne demontażu i sortowanie odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych przed ich transportem do instalacji unieszkodliwiania. 

W latach 2007-2010 konieczna będzie rozbudowa istniejących i budowa nowych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Łączna przepustowość obiektów została określona na poziomie 4 100 tys. Mg w ciągu roku. Instalacje kompostowania, fermentacji beztlenowej, przetwarzania biologiczno-mechanicznego oraz termicznego przekształcania powinny mieć 3270 tys. Mg rocznej przepustowości. W tym okresie nadal będzie rozbudowywana sieć instalacji odzysku i unieszkodliwiania, co spowoduje znaczne zmniejszenie ilości składowanych odpadów. 

W odniesieniu do sektora gospodarczego na podstawie analizy gospodarki odpadami w latach 2003-2014 planuje się: 

1) dwukrotne zwiększenie odzyskiwanych i ponownie stosowanych w produkcji odpadów przemysłowych w porównaniu do 1990 roku, kiedy odzyskano 77,1 mln Mg; 

2) rozszerzenie mechanizmów rynkowych i przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych; 

3) utworzenie baz danych pozwalających na uzyskiwanie pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania; 

4) likwidację starych składowisk, modernizację eksploatowanych oraz rekultywację terenów zdegradowanych; 

5) wdrożenie skutecznej kontroli (w tym monitoringu) gospodarowania odpadami; 

6) rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku i ponownego zagospodarowania odpadów. 

Osiągnięcie tych celów będzie wymagało nowych inwestycji, a także działań pozainwestycyjnych - prawnych i organizacyjnych. W zakresie uregulowań prawnych konieczne będzie wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa dyrektyw UE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych oraz unieszkodliwiania odpadów poubojowych.

W odniesieniu do odpadów niebezpiecznych Plan przewiduje zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych; zużytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji; usunięcie wyrobów zawierających azbest i złożenie ich na wyznaczonych składowiskach. Do 2010 roku zostaną zlikwidowane mogilniki zawierające przeterminowane środki ochrony roślin. Zamierza się zastosować segregację odpadów medycznych, aby zmniejszyć ilość powstawania odpadów wymagających unieszkodliwienia przez termiczne przekształcenie. Do 2010 r. nastąpi całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska.

Planuje się wybudowanie: 

· ogólnokrajowego składowiska odpadów niebezpiecznych, 40 składowisk na odpady azbestowe, modernizację lub stworzenie nowych składowisk w hutach metali nieżelaznych, instalacji do termicznego przekształcania różnych odpadów niebezpiecznych; 

· stację do dekontaminacji transformatorów zawierających PCB (polichlorowane bifenyle, które mają być całkowicie wyeliminowane w kraju),

· Zadaniem wymagającym znacznego wysiłku organizacyjnego będzie stworzenie 2492 gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych i 43 stacji przeładunkowych. 

Przewiduje się nakłady:

· na przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2003-2014 przeznaczy się 11 788,9 mln zł, w tym w sektorze komunalnym - 8 777 mln zł, a gospodarczym - 2 014,4 mln zł,

· na zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych przeznaczy się 997,4 mln zł.

Nakłady na przedsięwzięcia pozainwestycyjne w tym okresie wyniosą 2 129,3 mln zł.

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego opracowany przez Zarząd Województwa i przyjęty przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XV/180/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2003 r. zakłada, że na terenie regionu niezbędne jest wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami.

System gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze województwa oceniono jako niezadowalający. Mimo, iż w kilku powiatach (m.in. w powiecie wąbrzeskim) funkcjonuje kilka dużych nowoczesnych składowisk odpadów obejmujących swym zasięgiem kilka gmin to wiele do życzenia pozostawia sposób zbiórki i transportu odpadów. Podstawowym mankamentem jest fakt, że na zdecydowanej większości składowisk deponuje się zmieszane, nieposegregowane odpady komunalne. Wiele składowisk nie posiada żadnej izolacji od podłoża oraz systemów ujmowania odcieków, co umożliwia ich przenikanie do gruntu i wód podziemnych.
Selektywną systemową zbiórkę odpadów komunalnych rozpoczęto na poziomie gminnym. Stosowane są duże pojemnościowo kontenery do zbierania odpadów w stanie luźnym, co powoduje niewykorzystanie ich pojemności, a także ładowności samochodów transportowych i podwyższa koszty zbiórki i transportu.

W województwie nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadów komunalnych. W dużych miastach organizowane są systemy zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Ocenia się, że zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objętych jest 92% mieszkańców miast, a na terenach wiejskich wskaźnik ten jest dużo niższy i jest szacowany na ok. 74%.
Mimo, iż województwo kujawsko-pomorskie jest regionem o wysoko rozwiniętej gospodarce rolnej, niektóre gałęzie przemysłu, produkujące znaczne ilości odpadów, reprezentowane są przez liczne, duże podmioty gospodarcze: przemysł chemiczny, przemysł cukrowniczy i spożywczy (kilkanaście cukrowni), celulozowo-papierniczy oraz przemysł elektromaszynowy, gumowy i produkcja materiałów budowlanych. Odpady przemysłowe w 84,5% są wykorzystywane gospodarczo. Główne kierunki wykorzystania odpadów przemysłowych to: kompostowanie odpadów organicznych i nawożenie gleb, produkcja spoiw i mieszanek popiołowo-betonowych lub wykorzystanie jako podbudowa dróg w budownictwie drogowym, produkcja granulatów z odpadowych tworzyw sztucznych, wykorzystanie makulatury do produkcji papieru. Od 2004 roku zgodnie z zapisem ustawy o odpadach będzie obowiązywał zakaz składowania opon na składowiskach odpadów. Obecnie w województwie podobnie jak w kraju brak jest rozwiązań systemowych w zakresie zagospodarowania odpadów opon samochodowych.

Odpady niebezpieczne stanowią ok. 2,4% wytwarzanych odpadów przemysłowych i w skali roku wynoszą ok. 64 tys. ton (Mg). Głównym źródłem odpadów niebezpiecznych jest przemysł chemiczny, produkujący nawozy i tworzywa sztuczne. Odpady medyczne są uznawane za niebezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Wymagają skutecznych metod unieszkodliwiania w spalarniach odpadów.

Celem nadrzędnym polityki w zakresie gospodarowania odpadami na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego jest zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła", odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych w inny sposób.

Podstawowymi działaniami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przemysłowymi, niebezpiecznymi są: zapobieganie powstawaniu odpadów, redukcja ich ilości, w szczególności unieszkodliwianych przez składowanie oraz zmiany odpadów szkodliwych dla środowiska na bardziej bezpieczne. Jako optymalny system unieszkodliwiania odpadów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego uznano funkcjonowanie około 20 dużych międzygminnych nowoczesnych kompleksów unieszkodliwiania odpadów. W skład takiego kompleksu powinny wchodzić: zakład segregacji odpadów, kompostownia bioodpadów i składowisko pozostałości.

Plan formułuje podstawowe cele, wyznacza limity dla osiągnięcia założonych celów oraz określa wytyczne dla sporządzenia planów gospodarki odpadami na szczeblach powiatów i gmin.

Głównymi celami do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi do 2010 są:
· dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

· dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (stacje segregacji odpadów, kompostownie, nowoczesne składowiska pozostałości),

· wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów,

· intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

· kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej.

W zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi innymi niż niebezpieczne zakłada się, że podstawowym sposobem unieszkodliwiania tych odpadów nadal będzie wykorzystanie gospodarcze. Jako priorytetowe uznaje się rozwój zbiórki poszczególnych rodzajów wymienionych odpadów, osiągnięcie poziomu 90% odzysku gruzu budowlanego, osiągnięcie poziomu recyklingu zużytych opon 70% w 2006 r., osiągnięcie do 2007 r. odzysku 50% i recyklingu 25% odpadów opakowaniowych, zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych, w szczególności przez ich kompostowanie.

W zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi należy dążyć do całkowitego wyeliminowania ze środowiska odpadów zawierających PCB, wzrostu odzysku złomu akumulatorowego do osiągnięcia odzysku 100% akumulatorów ołowiowych oraz maksymalnej ilości pozostałych baterii i akumulatorów, zapewnienie bezpiecznego dla ludzi i środowiska unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, likwidacji do 2010 r. wszystkich nieczynnych mogilników, w których zgromadzone są przeterminowane środki ochrony roślin, pełniejszego wykorzystania składowiska odpadów niebezpiecznych w kompleksie w Bydgoszczy, maksymalnego odzysku i recyklingu zużytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową, maksymalnego recyklingu substancji z pojazdów wycofanych z eksploatacji, termicznego unieszkodliwiania wszystkich odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Według projektu Planu gospodarki odpadami powiatu wąbrzeskiego na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 punktem wyjścia do formułowania działań kierunkowych w zakresie gospodarowania odpadami jest ocena stanu istniejącego w tym zakresie na koniec 2002 r. w odniesieniu do odpadów komunalnych, odpadów z sektora gospodarczego i odpadów niebezpiecznych (w obrębie obu wymienionych rodzajów odpadów). Analiza ta wskazuje, że podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich składowanie na międzygminnym składowisku odpadów zlokalizowanym na gruntach wsi Niedźwiedź (gm. Dębowa Łąka). Na terenie powiatu funkcjonuje zorganizowany system zbiórki, transportu i unieszkodliwiania tego typu odpadów realizowany przez PUKiM „Ekosystem” z/s w Wąbrzeźnie. Wytwarzane na terenie powiatu odpady przemysłowe są w zdecydowanej większości wykorzystywane gospodarczo przez zakłady wytwarzające odpady. Odpady niebezpieczne są zbierane z terenu powiatu przez wyspecjalizowane firmy i unieszkodliwiane poza obszarem powiatu. Nie prowadzi się działań w zakresie wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Prognoza składu i ilości wytwarzanych na terenie powiatu odpadów do 2016 roku wskazuje, że nie zajdą w tym zakresie istotne zmiany w związku ze spadkiem (niewielkim) liczby ludności powiatu. Zmian w tym zakresie nie spowodują również przewidywany rozwój gospodarczy powiatu, wzrost zachowań konsumpcyjnych działania w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury powiatu.

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Plan zakłada;

· objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

· podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu,

· podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

· rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

· rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

· rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

· intensyfikacja działań w zakresie pełnego dostosowania składowiska w Niedźwiedziu do standardów UE.

Do zagospodarowania przewidzieć należy (w 2010 r.) następujące ilości zebranych selektywnie odpadów:
· 890,5 Mg odpadów ulegających biodegradacji,
· 322,5 Mg odpadów wielkogabarytowych,
· 620 Mg odpadów budowlanych,
· 44 Mg odpadów niebezpiecznych,
oraz

· 891 Mg odpadów opakowaniowych (w 2007 r.).
Zbiórkę określonych grup odpadów należy realizować przez podmioty uprawnione do tego typu działań, w szczególności przez „Ekosystem” i inne firmy, które uzyskały stosowne zezwolenia Starosty.

W odniesieniu do odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, opakowaniowych i niebezpiecznych odzysk tych odpadów będzie realizowany głównie przez organizowanie okresowych akcji i ich promocję wśród mieszkańców. Odzysk odpadów ulegających biodegradacji będzie realizowany poprzez odbiór odpadów zielonych od mieszańców miast w systemie workowym, poprzez propagowanie kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych (dla zabudowy jednorodzinnej) bądź poprzez odzysk „bioodpadów” z instalacji mechanicznej segregacji odpadów zainstalowanej w ramach modernizacji i rozbudowy międzygminnego składowiska odpadów w Niedźwiedziu.
Nakłady na realizację Planu tylko w niewielkiej części będą pochodzić z budżetu powiatu. Koszty z tym związane będą finansowane z budżetów gmin, funduszy ekologicznych, środków własnych przedsiębiorstw, budżetu państwa i środków zewnętrznych.

IV. Odpady komunalne

1. Stan gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Płużnica

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr.62, poz. 628 z późn. zm.) - odpady komunalne są definiowane jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:

· gospodarstwa domowe,

· obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz analizując ich skład z punktu widzenia możliwości technologicznych związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów - dla potrzeb konstrukcji niniejszego planu –wyodrębniono niżej wymienione strumienie odpadów:

· odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych - ulegające biodegradacji),

· odpady zielone (odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców

· miejskich, z pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji),

· papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie papieru, papier i tektura - nieopakowaniowe),

· tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne - nieopakowaniowe),

· tekstylia,

· szkło (opakowania ze szkła, szkło - nieopakowaniowe),

· metale (opakowania z blachy stalowej, aluminium, pozostałe odpady metalowe),

· odpady mineralne – z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.,

· drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla),

· odpady wielkogabarytowe,

· odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych – w części wchodzącej w strumień odpadów komunalnych,

· odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych.

Dla wyżej wymienionych strumieni odpadów komunalnych ustalono wskaźniki charakterystyki ilościowej i jakościowej. Wskaźniki te w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca gmin wiejskich przedstawia poniższa tabela.

Lp.
Strumień odpadów komunalnych
Gminy wiejskie

(kg/M/r)]

1. 
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
22,11

2. 
Odpady zielone 
4,16

3. 
Papier i tektura (nieopakowaniowe) 
10,64

4. 
Opakowania z papieru i tektury 
15,43

5. 
Opakowania wielomateriałowe 
1,73

6. 
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 
21,03

7. 
Opakowania z tworzyw sztucznych 
6,77

8. 
Tekstylia 
4,65
9. 
10. 
Szkło (nieopakowaniowe) 
1,00

11. 
Opakowania ze szkła 
18,89

12. 
Metale 
4,55

13. 
Opakowania z blachy stalowej 
1,63

14. 
Opakowania z aluminium 
0,47

15. 
Odpady mineralne 
13,25

16. 
Drobna frakcja popiołowa 
40,28

17. 
Odpady wielkogabarytowe 
15,00

18. 
Odpady budowlane 
40,00

19. 
Odpady niebezpieczne 
2,00

Razem
223,59

W oparciu o powyższe wskaźniki dokonano bilansu odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Płużnica. Dla wyliczenia hipotetycznej ilości odpadów komunalnych przyjęto liczbę mieszkańców gminy na koniec 2003r. tj. 5184 osoby.

Bilans odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Płużnica w 2003 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.
Strumienie odpadów komunalnych
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych

w gminie w 2002 r. (Mg/rok)

1. 
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
114,6

2. 
Odpady zielone 
21,6

3. 
Papier i tektura (nieopakowaniowe) 
55,2

4. 
Opakowania z papieru i tektury 
80,0

5. 
Opakowania wielomateriałowe 
9,0

6. 
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 
109,0

7. 
Opakowania z tworzyw sztucznych 
35,1

8. 
Tekstylia 
24,1

9. 
Szkło (nieopakowaniowe) 
5,2

10. 
Opakowania ze szkła 
97,9

11. 
Metale 
23,6

12. 
Opakowania z blachy stalowej 
8,4

13. 
Opakowania z aluminium 
2,4

14. 
Odpady mineralne 
68,7

15. 
Drobna frakcja popiołowa 
208,8

16. 
Odpady wielkogabarytowe 
77,8

17. 
Odpady budowlane 
207,4

18. 
Odpady niebezpieczne 
10,4

Razem
1159,2

Największe ilości odpadów są wytwarzane przez mieszkańców wsi o największej liczbie ludności tj. Płużnica (644 osoby), Mgowo (541 osób), Nowa Wieś Królewska (506 osób) i Orłowo (403 osoby). Najmniej odpadów wytwarzają mieszkańcy wsi Bągart (53 osoby).

Zbiórka, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie gminy Płużnica
Na terenie gminy Płużnica działalność w zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania prowadzi jeden podmiot gospodarczy – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych „Ekosystem” spółka z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie.

System gromadzenia odpadów na terenie gminy polega na stosowaniu pojemników zunifikowanych, które są dostosowane do mechanicznego opróżniania. Stosowane są pojemniki: kontenerowe typ SM 110, SM 240 i SM 1100. Spotyka się również indywidualny wywóz odpadów luzem.

System gromadzenia odpadów komunalnych dla przedsiębiorstw jest dostosowany indywidualnie do potrzeb wytwórców. Ilości stosowanych typów pojemników w poszczególnych miejscowościach gminy ilustruje poniższe zestawienie.

Lp.
Miejscowość
Liczba mieszkańców
Ilości pojemników (szt.)




SM 110
SM 240
SM 1100

1. 
Bartoszewice
168
21
2
-

2. 
Bągart
53
3
-
-

3. 
Bielawy
87
9
-
-

4. 
Błędowo
295
30
-
-

5. 
Czaple
211
34
1
2

6. 
Dąbrówka
144
6
-
1

7. 
Działowo
288
71
-
1

8. 
Goryń
170
19
-
-

9. 
Józefkowo
220
31
-
-

10. 
Kotnowo
109
7
-
-

11. 
Mgowo
541
28
-
9

12. 
Nowa Wieś Królewska
506
53
-
3

13. 
Orłowo
403
29
1
10

14. 
Ostrowo
197
5
-
-

15. 
Płąchawy
241
16
1
2

16. 
Płużnica
644
108
1
11

17. 
Pólko
102
4
-
-

18. 
Uciąż
184
6
-
-

19. 
Wieldządz
317
32
-
2

20. 
Wiewiórki
304
21
-
2

Gmina łącznie
5148
533
6
43

Z analizy zestawienia wynika, że wystarczająca ilość pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych występuje w miejscowościach: Bartoszewice, Czaple, Działowo, Józefkowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Orłowo, Płąchawy, Płużnica i Wieldządz. Zdecydowanie zbyt mało pojemników znajduje się w miejscowościach: Bągart, Bielawy, Dąbrówka, Kotnowo, Ostrowo, Pólko, Uciąż i Wiewiórki.

Na terenie gminy realizowane są zadania wynikające z przyjętych zasad utrzymywania czystości i porządku podjętej w stosownej uchwale Rady Gminy. Obowiązki wynikające z przyjętych zasad utrzymywania czystości i porządku wykonuje koncesjonowany podmiot prowadzący działalność w tym zakresie – PUKiM „Ekosystem”. Odpady wywożone są poza teren gminy – na międzygminne składowisko odpadów we wsi Niedźwiedź (gm. Dębowa Łąka).

Przez odzysk odpadów rozumie się wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach. Na terenie gminy Płużnica stosuje się działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Ustawy o odpadach, procesy oznaczane są jako odzysk metodą R14.
Odzysk surowców prowadzony jest w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”. Takim systemem selektywnej zbiórki odpadów objęto mieszkańców dziewięciu miejscowości gminy.

Informacje o ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i ich lokalizacji w grudniu 2003 r. ilustruje poniższe zestawienie sporządzone wg ankiet dostarczonych przez Urząd Gminy oraz informacji przedsiębiorstwa „Ekosystem”.

Miejscowość
Pojemniki selektywnej do zbiórki (szt.)


Plastiku

(1,1 m3)
Szkła kolorowego (1,5 m3)
Szkła białego

(1,5 m3)
Papieru

(1,5 m3)

Płużnica
2
1
1
1

Nowa Wieś Królewska
1
1
1
1

Błędowo
1
-
-
-

Płąchawy
1
-
-
-

Działowo
1
1
1
1

Mgowo
1
1
1
1

Orłowo
1
1
1
1

Wieldządz
1
1
1
1

Bartoszewice
1




Gmina razem
10
6
6
6

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że na terenie gminy notuje się w miarę zadowalające wyniki w zakresie prowadzonego odzysku „u źródła”. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest we wszystkich większych miejscowościach na terenie gminy.

Ogółem na terenie gminy Płużnica w wyniku selektywnej zbiórki zebrano łącznie w 2002 r. 4,5 Mg odpadów, w tym: tworzyw sztucznych 1,8 Mg, szkła 1,8 Mg i papieru 0,9 Mg. W 2003 r. zebrano selektywnie 0,41 Mg papieru i tektury, 1,9 Mg szkła i 2,97 Mg tworzyw sztucznych.

Odzysk prowadzony jest również na międzygminnym składowisku odpadów w Niedźwiedziu. Wysegregowane surowce składowane są selektywnie w wydzielonych pojemnikach bądź w wydzielonych boksach w obrębie wiaty na surowce wtórne. Przekazywane są posiadającym stosowne zezwolenia odbiorcom do wykorzystania.

Pod pojęciem unieszkodliwiania odpadów rozumie poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Na terenie gminy Płużnica dominującą metodą unieszkodliwiania odpadów jest metoda D5 - Składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne. Odpady z terenu gminy Płużnica unieszkodliwiane są poprzez składowanie na międzygminnym składowisku odpadów zlokalizowanym na terenie miejscowości Niedźwiedź (gmina Dębowa Łąka). Składowisko funkcjonuje od 1986 r.

Na składowisku unieszkodliwiane są odpady komunalne inne niż niebezpieczne i obojętne. Nie przewiduje się wydzielenia miejsca na składowanie odpadów niebezpiecznych. Na składowisku prowadzona jest segregacja surowców wtórnych do recyklingu, które są składowane selektywnie w obrębie wiaty, boksów i placu składowego na surowce wtórne. Prowadzona jest pełna dokumentacja eksploatacji składowiska.

Składowisko nie posiada stacji segregacji odpadów, kompostowni oraz instalacji do odzysku biogazu. Modernizacja składowiska i wzbogacenie jego infrastruktury pozwolą na powstanie w pełni wyposażonego nowoczesnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z wytycznymi krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Przeprowadzone przegląd ekologiczny nie wskazuje na konieczność dostosowania funkcjonowania składowiska do wymogów ustawy o odpadach, jednak zaleca w możliwie szybkim terminie do ujęcia wód odciekowych z funkcjonującej czaszy składowiska.

Wyliczone wyżej hipotetyczne ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy porównano z ilością odpadów zwożonych na składowisko (według Sprawozdania o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów M-09 sporządzonego dla GUS przez PUKiM „Ekosystem”.

Ilość odpadów komunalnych (Mg/rok)
Gmina Płużnica
Powiat ogółem

Wyliczone
1159
10596,2

Zwiezione na składowisko
350
6437,6

Zebrane selektywnie
5,4
42,25

Bilans
803,6
4116,35

Dane zamieszczone w tabeli wskazują, że około 800 Mg odpadów rocznie przenika w sposób niekontrolowany do środowiska, jest spalana w lokalnych kotłowniach i paleniskach domowych oraz spalana na powierzchni ziemi. Warto zauważyć, że w gminie Płużnica, podobnie jak i w pozostałych gminach wiejskich powiatu, rozbieżności pomiędzy ilościami wyliczonymi i faktycznie zwiezionymi na składowisko są znaczne. Może to w części wynikać z faktu, że hipotetyczne wielkości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców terenów wiejskich zostały zawyżone w krajowym planie gospodarki odpadami. Na tych terenach znaczna część odpadów, zwłaszcza ulegających biodegradacji, jest wykorzystywana we własnym zakresie na własne potrzeby przez gospodarstwa domowe. Odpady drobnej frakcji popiołów, odpady mineralne i większość odpadów budowlanych zawarte w odpadach komunalnych wykorzystywane są gospodarczo w gospodarstwach domowych np. do podbudowy i utwardzania nawierzchni. Odpady opakowaniowe z papieru i tektury, drewna są spalane w domowych instalacjach i urządzeniach centralnego ogrzewania, kuchniach i piecach.

2. Prognoza ilości i jakości odpadów komunalnych

W oparciu o obserwacje (na przestrzeni ostatnich 20 lat) ilości i jakości powstających odpadów komunalnych oraz powołując się na wieloletnie badania odpadów prowadzone przez ośrodki naukowe w kraju – można stwierdzić, że ilości odpadów sukcesywnie rosną, a ich skład zmienia się w miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia mieszkańców. Oczywiście zmiany jakości i ilości odpadów następują wolno, tak jak wolno następują zmiany w przyzwyczajeniach, czy zmiany w poziomie dochodów ludności.

Według danych Urzędu Gminy w Płużnicy liczba ludności gminy w końcu grudnia 2003 r. wynosiła 5184 osoby. Dla potrzeb konstrukcji planu gospodarki odpadami gminy Płużnica przyjęto prognozę demograficzną określaną przez GUS. Przyjęto liczbę ludności gminy w 2007 r. – 5100 osób i w 2016 r. – 5000. Tak więc prognoza demograficzna zakłada nieznaczny, lecz stały spadek liczby ludności mieszkańców gminy.

Na prognozowane zmiany wielkości strumienia odpadów komunalnych składają się także zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, których trendy zmian wynikają z przesłanek rozwoju gospodarczo-społecznego. W prognozie ilości wytworzonych odpadów wykorzystano także przewidywane wskaźniki emisji w poszczególnych strumieniach odpadów – zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami.

W poniższej tabeli przedstawiono prognozę ilości powstających odpadów komunalnych na terenie gminy Płużnica na lata 2007 i 2016 w podziale na 18 analizowanych strumieni odpadów komunalnych.
Lp.
Strumienie odpadów komunalnych
Ilość odpadów komunalnych (Mg/rok)

20. 

2002
2007
2016

1. 
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
114,6
113,9
110,6

2. 
Odpady zielone 
21,6
21,7
21,0

3. 
Papier i tektura (nieopakowaniowe) 
55,2
54,3
53,2

4. 
Opakowania z papieru i tektury 
80,0
77,3
77,1

5. 
Opakowania wielomateriałowe 
9,0
9,0
8,8

6. 
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 
109,0
108,3
103,1

7. 
Opakowania z tworzyw sztucznych 
35,1
34,9
33,2

8. 
Tekstylia 
24,1
24,2
23,5

9. 
Szkło (nieopakowaniowe) 
5,2
5,2
5,1

10. 
Opakowania ze szkła 
97,9
98,3
95,4

11. 
Metale 
23,6
23,4
22,8

12. 
Opakowania z blachy stalowej 
8,4
8,4
8,2

13. 
Opakowania z aluminium 
2,4
2,4
2,3

14. 
Odpady mineralne 
68,7
67,6
66,9

15. 
Drobna frakcja popiołowa 
208,8
201,3
195,4

16. 
Odpady wielkogabarytowe 
77,8
81,0
75,0

17. 
Odpady budowlane 
207,4
221,2
213,2

18. 
Odpady niebezpieczne 
10,4
11,1
10,0

Razem
1159,2
1163,5
1124,8

Wyliczone wielkości ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów będą stanowiły dane wyjściowe do wyliczenia, w dalszej części opracowania, limitów redukcji składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Plan działań w gospodarce odpadami komunalnymi

Cele krótkookresowe na lata 2004-2007

· objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów, a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

· podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,

· podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

· rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

· rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

· rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów konieczne jest podjęcie następujących przedsięwzięć:

· kontynuowanie i rozwijanie ponadgminnej struktury organizacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i rozwijanie wspólnych przedsięwzięć,

· planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady możliwe do wspólnego zagospodarowania, niezależnie od źródła ich pochodzenia,

· utrzymanie przez władze gminy współpracy z władzami powiatu wąbrzeskiego i innych gmin współpracy w zakresie dalszego funkcjonowania sytemu zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów prowadzonej przez koncesjonowany podmiot, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.

Cele długookresowe na lata 2008-2016

· dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

· kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

· wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

· intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

· dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Dla opracowania strategii działań władz gminy zmierzających do sukcesywnej redukcji odpadów komunalnych kierowanych do unieszkodliwiania przez składowanie przeanalizowano poniżej kolejne fazy związane z powstawaniem, zbiórką, odzyskiem i unieszkodliwianiem tych odpadów, a także rynkiem zbytu końcowych produktów.

Faza 1 - wytwarzanie odpadów komunalnych

Przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów jest priorytetem w hierarchii polityki odpadowej kraju i Unii Europejskiej jako najbardziej pożądana opcja postępowania z odpadami. Wiele różnych metod można zastosować w celu zachęty do redukowania ilości produkowanych odpadów. Działania obejmują między innymi:

· edukację społeczną prowadzoną w celu zachęcania społeczeństwa gminy do ograniczania wytwarzanych odpadów,

· kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

· zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcania wytwórców do ograniczania ilości odpadów.

Faza 2 – zbiórka i transport odpadów

Istnieje ścisły związek pomiędzy planowanymi na terenie gminy metodami odzysku i unieszkodliwiania odpadów a systemem zbiórki odpadów. Przyjmuje się, że w kolejnych latach będzie sukcesywnie zwiększała się ilość odzyskiwanych odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych, szkła oraz papieru, co pozwoli na zmniejszenie ilości zbieranych i transportowanych na składowisko nieposegregownych odpadów zmieszanych.

Faza 3 – odzysk i unieszkodliwianie

Jak wskazują doświadczenia krajów zaawansowanych w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań w gospodarowaniu odpadami – jeszcze przez wiele lat będą wprowadzane obecnie stosowane podstawowe metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów, doskonalone będą określone technologie, coraz wyższy stawać się będzie poziom rozwiązań technicznych poszczególnych metod. Zaznaczyć należy, że nie ma rozwiązań optymalnych i uniwersalnych dla każdych warunków lokalnych.

Unieszkodliwianie odpadów z całego terenu gminy odbywa się na składowisku w Niedźwiedziu (gm. Dębowa Łąka) na poszczególnych wydzielonych działkach roboczych. Odpady deponowane są nadpoziomowo – docelowo na wysokość około 10 m (po zagęszczeniu). Funkcjonowanie składowiska nie zagraża środowisku naturalnemu oraz jest akceptowane społecznie.

Faza 4 – odbiorcy i rynek

Podstawowym problemem warunkującym optymalne rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi jest dostępność rynku i potencjalni odbiorcy. Prowadzone działania w kierunku odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych są zależne od określonej w danym momencie sytuacji rynkowej, w tym zidentyfikowaniu potencjalnych odbiorców i chłonności rynkowej na produkty powstające w określonych procesach.

Realizacja wymagań Dyrektywy Rady 1999/31/EC oraz wytycznych krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami pozwala na określenie poniższych kierunków działań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

· w 2010 roku odzyska się lub unieszkodliwi odpady komunalne ulegające biodegradacji w takim stopniu, aby kierować do składowania ilość nie większą niż 75% odpadów wytworzonych w 1995 roku. W 2013 roku zredukuje się w ten sam sposób składowane odpady do 50% wytworzonych w porównywalnym 1995 roku,

· w 2007 roku odpady opakowaniowe zostaną poddane co najmniej w 50% odzyskowi, a w 25% - recyklingowi,

· w 2006 roku co najmniej 20% odpadów wielkogabarytowych będzie odbieranych w wyniku selektywnej zbiórki, w 2010 roku - 50%, a w 2014 roku - 60%,

· selektywna zbiórka odpadów budowlanych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich odpadów komunalnych w 2006 roku co najmniej w 15%, w 2010 roku - w 40% i w 2014 roku - w 60%,

· selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna objąć w 2005 roku co najmniej 15%, w 2010 roku - 50% i w 2014 roku - 80%.

Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. dla gminy Płużnica przyjęto (zgodnie z szacunkiem wykonanym w oparciu o Plan gospodarki odpadami powiatu wąbrzeskiego) na poziomie 330 Mg.

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie powinny przekroczyć:

- do 2006 roku– 88% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 290 Mg,

- w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj.248 Mg,

- w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 165 Mg,

- w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji wytworzonej w 1995 roku. tj. 115 Mg.

Ilości przewidzianych do odzysku lub unieszkodliwiania (z wyjątkiem składowania) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji obrazuje poniższa tabela.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji
Prognoza na rok 2006 (Mg/rok)
Prognoza na rok 2010 (Mg/rok)
Prognoza na rok 2013 (Mg/rok)
Prognoza na rok 2020 (Mg/rok)

Ilość wytworzonych odpadów
212
210
208
206

Ilość odpadów konieczna do odzysku
-
-
43
91

Realizacja założonych celów dotyczących odpadów ulegających biodegradacji w pierwszym okresie realizacji Planu, czyli 2004-2007 nie będzie wymagała odzysku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W latach 2008-2016 konieczne będzie wdrożenie selektywnej zbiórki tego typu odpadów. Do głównych instrumentów służących promowaniu selektywnej zbiórki odpadów, należy polityka opłat, w szczególności polityka opłat za składowanie. Cena za przyjmowanie odpadów do składowania powinna być na takim poziomie, by zachęcać do innych rozwiązań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Zagospodarowanie odpadów związane będzie z budową instalacji zapewniających przyjęcie docelowo około 100 Mg/rok odpadów. Preferowane metody i technologie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji to:

· kompostowanie,

· fermentacja 

· biologiczno-mechaniczne metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Odpady opakowaniowe

Strategia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi jest oparta na następujących zasadach:

· zrównoważony rozwój sektora opakowaniowego

· zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych

· ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach

· odzyskiwanie z odpadów opakowaniowych surowców lub energii;

Preferowaną metodą odzysku odpadów opakowaniowych jest recykling. Obligatoryjny poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ustalany jest na szczeblu krajowym, przy uwzględnieniu poziomów obowiązujących przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania.

System gospodarki odpadami opakowaniowymi powinien zapewnić osiągnięcie do końca 2007 r., odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%.

Zakładane poziomy odzysku dla 2007 roku dla poszczególnych rodzajów opakowań zgodnie z ustaleniami krajowego planu gospodarki odpadami wynoszą:

· odpady opakowaniowe z papieru i tektury - 49%

· odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - 25%

· odpady opakowaniowe ze szkła - 40%

Ilość planowanych limitów odzysku odpadów opakowaniowych obrazuje poniższa tabela.

Odpady opakowaniowe
Prognoza na rok 2007


Ilość wytworzona Mg/rok
Ilość odpadów do odzyskania Mg/rok

z papieru i tektury
77
38

z tworzyw sztucznych
35
9

ze szkła
98
39

Razem
210
86

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na duże rozmiary nie pozwalające na ich umieszczanie w standardowych pojemnikach wymagają odrębnego traktowania. W ostatnich latach obserwujemy stały wzrost ilości tego typu odpadów związany ze wzrostem konsumpcji i wymiana starego sprzętu domowego na nowoczesny. Większość odpadów wielkogabarytowych stanowią: stare meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, opakowania przestrzenne.

System gospodarki odpadami wielkogabarytowymi powinien zapewnić:

· selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2006 roku w 20%,

· selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2010 w 50%,

· selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2014 w 70%.

Planowane ilości odpadów wielkogabarytowych zebranych selektywnie obrazuje tabela.

Odpady wielkogabarytowe
Prognoza na rok 2006

(Mg/rok)
Prognoza na rok 2010

(Mg/rok)
Prognoza na rok 2014

(Mg/rok)

Ilość wytworzona
80
78
76

Ilość odpadów do selektywnej zbiórki
16
39
53

Odpady budowlane

W ostatnich latach obserwujemy stały wzrost ilości tego typu odpadów, które w większości kierowane są na składowiska odpadów. Odpady te wchodzące w strumień odpadów komunalnych zawierają najczęściej: gruz betonowy, ceglany ceramiczny i asfaltowy, drewno, szkło i tworzywa sztuczne, pokrycia dachowe, złomy metaliczne, glebę z wykopów oraz materiały izolacyjne.
Plan gospodarki odpadami powinien zapewnić selektywną zbiórkę odpadów budowlanych na poziomie:

·  w 2006 roku - w 15%,

·  w 2010 roku - w 40%,

·  w 2014 roku - w 60%.

Planowane ilości odpadów budowlanych zebranych selektywnie obrazuje tabela.

Odpady budowlane
Prognoza na rok 2006 

(Mg/rok)
Prognoza na rok 2010 

(Mg/rok)
Prognoza na rok 2014 

(Mg/rok)

Ilość wytworzona
220
218
215

Ilość odpadów do zagospodarowania
33
87
129

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna objąć w 2005 roku - 15%, w 2010 roku - 50% i w 2014 roku - 80%.

Limity do zebrania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych obrazuje poniższa tabela.

Odpady niebezpieczne
Prognoza na

rok 2005

(Mg/rok)
Prognoza na

rok 2010

(Mg/rok)
Prognoza na

rok 2014

(Mg/rok)

Ilość wytworzona
11
11
10

Ilość odpadów do zebrania
1,65
5,5
8

Komunalne osady ściekowe

Komunalne osady ściekowe to „pochodzący z oczyszczalni osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących oczyszczaniu ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych”. Odpady te to przede wszystkim odpady ze skratek, z piaskowników i procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Dane dotyczące komunalnych osadów ściekowych dotyczą jedynie ilości osadów w przeliczeniu na suchą masę i określenia procesów z jakich osady pochodzą. Brak również pełnej informacji o składzie chemicznym osadów ściekowych.

Na terenie gminy Płużnica nie ma instalacji, która posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w wyniku której powstają komunalne osady ściekowe. Odpady tego typu powstają w trzech funkcjonujących na terenie gminy oczyszczalniach ścieków. Ilości odpadów ze względu na niewielkie przepustowości oczyszczalni ścieków są niewielkie. Wykorzystywane będą na cele przyrodnicze – na kształtowanie terenów zielonych.

Potrzeby w zakresie techniczno-technologicznym

Dostosowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Płużnica do prawodawstwa polskiego i do standardów UE nie będzie w najbliższych latach wymagać istotnych działań inwestycyjnych. Niezbędny jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów (dalsze zwiększenie ilości pojemników i efektywne ich wykorzystywanie) ora intensyfikacja działań związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Spełnienie wymogu Dyrektywy Rady 1999/31/EC z 26 kwietnia 1999r. w sprawie składowania odpadów związane będzie ze znaczną redukcją odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Oznacza to konieczność rozwoju metod odzysku, w tym recyklingu organicznego.

Niezbędny będzie rozwój lokalnych kompostowni wykorzystujących selektywnie zbierane odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone. Wspierać należy (poprzez odpowiednie akcje władz lokalnych) kompostowanie odpadów we własnym zakresie przez mieszkańców peryferyjnych rejonów miast oraz mieszkańców wsi.

Potrzeby w zakresie podnoszenia świadomości społecznej

Akceptacja społeczna dla procesów budowy nowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. W związku z tym występuje potrzeba prowadzenia szerokich akcji podnoszenia świadomości społecznej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod i środków.

V. Odpady z sektora gospodarczego

Gmina Płużnica zalicza się do nisko uprzemysłowionych gmin wiejskich. Działalność wytwórcza prowadzona jest w miejscowościach: Płużnica, Działowo, Orłowo i Wiewiórki. Przeważa produkcja rolna, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz drobna wytwórczość i rzemiosło.

Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym

Na terenie gminy Płużnica zgodnie z katalogiem odpadów odpady z tego sektora wytwarzane są w następujących grupach:

· odpady z rolnictwa, oraz przetwórstwa żywności - 02,

· odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji mebli -03,

· oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw – 13,

· odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach - 15,

· odpady nieujęte w innych grupach - 16,

· odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) - 17,

· odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych - 19,

Gospodarowanie odpadami przemysłowymi innymi niż niebezpieczne polega na zbieraniu, transporcie, odzysku i ich unieszkodliwianiu. Odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z zasadami ustawy o odpadach postępowanie z odpadami spoczywa na prowadzącym działalność gospodarczą jako wytwórcy odpadów. Pomioty gospodarcze mają obowiązek sporządzenia i przekazania Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdania rocznego w zakresie danych o rodzajach i ilościach oraz sposobach gospodarowania odpadami. W związku z niepełną sprawozdawczością bardzo trudno jest precyzyjne określić ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2002 r. na terenie gminy podstawowym sposobem postępowania z odpadami z sektora gospodarczego jest ich wykorzystanie gospodarcze. 

Główne kierunki wykorzystania odpadów przemysłowych to:

· kompostowanie odpadów organicznych. Na terenie gminy nie funkcjonuje kompostownia,

· wykorzystanie w rolnictwie, sadownictwie do nawożenia i ulepszania gleb,

· produkcja spoiw i mieszanek popiołowo-betonowych lub wykorzystanie jako podbudowa dróg w budownictwie drogowym,

· recykling surowcowy (produkcja granulatów z odpadowych tworzyw sztucznych, wykorzystanie makulatury do produkcji papieru i inne).

Procesy odzysku

Przez odzysk rozumie się wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach.

· Przez odzysk energii rozumie się termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii,

· Przez recykling rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii,

· Przez recyklingu organiczny rozumie się obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan.

Metody odzysku odpadów: 

Odzysk materiałowy metodą R 14

Odzysk obejmował następujące rodzaje odpadów: odpady tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, drewna, metali, opakowania wielomateriałowe, złom metali.

Na terenie gminy Płużnica odzysk prowadzony był w wyniku działalności następujących podmiotów gospodarczych:

·  „Plast-farb bis” B. Głowińska, Czaple 30,

· „Gran-Fol bis” G. Fałkowska, Wiewiórki,

· PPHU „Lusia” Olaplast A. Kłosowicz, Józefkowo.

Recykling organiczny

Odzysk materii organicznej zawartej w komunalnych osadach ściekowych na terenie gminy Płużnica nie był prowadzony był w procesach kompostowania na obiekcie gminnej oczyszczalni ścieków w Płużnicy.

Procesy unieszkodliwiania

Przez unieszkodliwianiu odpadów rozumie się poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,

Na terenie gminy nie jest stosowana jest metoda D 5 - proces unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne. Odpady z terenu gminy unieszkodliwiane są poza jej terenem na międzygminnym składowisku odpadów w Niedźwiedziu gm. Dębowa Łąka. Na składowisku unieszkodliwiono te rodzaje odpadów, których niemożliwe było wykorzystanie gospodarcze.

VI. Odpady niebezpieczne

Szacuje się, że terenie gminy powstaje rocznie około 10,4 Mg odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. 

Zgodnie z katalogiem odpadów w odpadach komunalnych rozróżnia się następujące odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych:

· 20 01 13* Rozpuszczalniki
· 20 01 14* Kwasy
· 20 01 15* Alkalia
· 20 01 17* Odczynniki fotograficzne
· 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne 
i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

· 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

· 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
· 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
· 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

· 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
· 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
· 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

· 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

· 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

Na terenie gminy nie prowadzi się w sposób systemowy zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez mieszkańców.

Większe ilości odpadów niebezpiecznych powstają w wyniku działalności sektora gospodarczego. Odpady niebezpieczne wytwarzane przez podmioty gospodarcze to przede wszystkim zużyte lampy fluorescencyjne, zużyte akumulatory i oleje odpadowe. Odpady te powinny być przekazywane do unieszkodliwienia podmiotom posiadającym zezwolenie na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów. Ustawa o odpadach nakłada na podmioty gospodarcze obowiązek sporządzenia i przekazania Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów, oraz o sposobach gospodarowania nimi. Wobec braku pełnej takiej informacji, ilości odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy oszacowano na podstawie decyzji (zatwierdzających program gospodarki odpadami oraz decyzji zezwalających na ich wytwarzanie) wydanych przez Starostę Wąbrzeskiego. 

Według stanu na listopad 2003 r. Starosta Wąbrzeski zatwierdził w drodze decyzji 1 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy na wytworzenie odpadów niebezpiecznych z grupy 18 w łącznej ilości 800 Mg/rok.

Odpady niebezpieczne w całości zbierane i transportowane są w specjalistyczny sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi i unieszkodliwiane poza terenem gminy Płużnica.

Ze względu na brak pełnej sprawozdawczości, na podstawie danych WIOŚ w Bydgoszczy na terenie gminy Płużnica wytwarza się około kilku Mg/rok odpadów niebezpiecznych.

Na terenie gminy systemem zbierania objęte są  następujące odpady niebezpieczne:

· odpady medyczne powstające ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich i aptekach,

· odpady weterynaryjne
Odpady są przekazywane do unieszkodliwienia w procesach termicznego przekształcanie odpadów w instalacjach - Metoda D 10. Na terenie gminy nie znajduje się żadna instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Odpady medyczne przekazywane są do unieszkodliwiania metodą termicznego przekształcanie odpadów w instalacjach zlokalizowanych np. przy szpitalach w Toruniu, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, itp.

Odpady weterynaryjne są i będą w przyszłości unieszkodliwiane na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Olszówce gm. Golub Dobrzyń. Zakład posiada instalację do unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych szczególnego i wysokiego ryzyka  SRM i HRM zwanych materiałami kategorii 1 i 2.W roku 2002 w zakładzie unieszkodliwiono 750 Mg odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne przeterminowanych środków ochrony roślin

Na terenie gminy Płużnica nie jest zlokalizowany żaden mogilnik, w którym zgromadzono wycofane z obrotu i użytkowania zapasy środków ochrony roślin oraz opakowań po zastosowanych w rolnictwie preparatach.

Odpady azbestu

Odpady azbestowe powstają głównie w budownictwie podczas prowadzonych prac demontażowych. Brak jest informacji na temat ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Płużnica. Na podstawie danych zawartych w opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” przyjmuje się, że na terenie gminy Płużnica do roku 2010 powstanie około 250 Mg odpadów azbestu.

Na terenie gminy działalność w zakresie prac remontowych w wyniku których powstają odpady niebezpieczne zawierające azbest prowadzą dwie firmy: PPHU „ABBA-EKOMED” sp. z o.o. z/s w Toruniu i Firma Usługowo-Handlowa „WOD-PRZEM” z/s w Toruniu. 

Pierwsza z firm posiada zatwierdzony przez Starostę Wąbrzeskiego Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (ważny do 01.01.2010 r.), który dopuszcza wytworzenie:

· materiałów izolacyjnych zawierających azbest (kod 170601) w ilości 800 Mg rocznie,

· .materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest (kod 170605) w ilości 800 Mg rocznie.

Druga firma posiada stosowne zezwolenie (ważne do 31.12.2003 r.), które dopuszcza do wytwarzania:

· materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest (kod 170605) w ilości 100 Mg rocznie,

· materiałów izolacyjnych zawierających azbest (kod 170601) w ilości 100 Mg rocznie.

Odpady pochodzące głównie z prowadzonych prac remontowych są pakowane w folie w miejscu ich wytwarzania, po czym zabierane przez uprawnioną firmę transportową do miejsca składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych w miejscowości Pasieka (województwo wielkopolskie) prowadzone przez PPHU „Izopol” S.A. Trzemeszno. 

VII. Projektowany system gospodarki odpadami na terenie gminy Płużnica

Zbudowanie racjonalnej gospodarki odpadami, zgodnej z wymogami prawa i założeniami krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami możliwe jest pod warunkiem możliwości finansowania konkretnych przedsięwzięć prowadzących do realizacji określonych celów.

Głównymi celami do osiągnięcia w gospodarce odpadami na terenie gminy są:

1. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów.

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

3. Zrealizowanie limitów wskazanych w krajowym, wojewódzkim i powiatowym planie gospodarki odpadami, w tym wykonanie:

· planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

· planu odzysku odpadów opakowaniowych,
· planu redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych kierowanych na składowiska odpadów,

· planu redukcji ilości odpadów budowlanych kierowanych na składowiska odpadów,

· zbiórki odpadów niebezpiecznych w tym odpadów azbestu,

· wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu.

Ilości odpadów do zagospodarowania w poszczególnych okresach dostosowawczych 

dla gminy zostały określone wcześniej w tabelach. Do celów projektowania systemu gospodarki odpadami przyjmuje się jako bazowe dane dotyczące roku 2010.

Do zagospodarowania przewidzieć należy następujące ilości zebranych selektywnie odpadów:
· 43 Mg odpadów ulegających biodegradacji (w 2013 r.),
· 86 Mg odpadów opakowaniowych (w 2007 r.),
· 39 Mg odpadów wielkogabarytowych,
· 87 Mg odpadów budowlanych,
· 5,5 Mg odpadów niebezpiecznych.
Budowę systemu zbierania i zagospodarowania odpadów proponuje się rozważyć w następujących blokach tematycznych:

1. System zbierania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych

Zorganizowanie systemu zbierania ogółem około 126 Mg/rok odpadów wielkogabarytowych i budowlanych nie będzie wymagało nakładów inwestycyjnych.

Zebranie od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych i budowlanych proponuje się zrealizować w ramach działalności firmy wywozowej odbierającej obecnie odpady od mieszańców („Ekosystem”).

Zbiórkę odpadów należy zorganizować poprzez okresowy odbiór odpadów bezpośrednio od ich właścicieli (akcyjnie np. 2 razy/rok - w okresie wiosny i jesieni) informując wcześniej mieszańców gminy o możliwości bezpłatnego pozbycia się przedmiotowych odpadów. Odebrane odpady należy gromadzić selektywnie na istniejącym międzygminnym składowisku z przeznaczeniem do wykorzystania na potrzeby jego użytkownika, bądź przekazywać odpłatnie do wykorzystania innym podmiotom: firmom budowlanym, osobom fizycznym.

Znaczna ilość odpadów budowlanych wytwarzana jest przez firmy budowlane prowadzące na zlecenie prace rozbiórkowe, remonty oraz budowy. Zleceniobiorcy stają się wytwórcami powstających odpadów budowlanych i są zobowiązani do ich zagospodarowania na własny koszt. Celowym jest monitorowania gospodarki odpadami prowadzonej w firmach budowlanych.

2. System zbierania odpadów opakowaniowych

Zebranie około 86 Mg w skali roku odpadów opakowaniowych będzie wymagało zorganizowania sprawnego sytemu selektywnej zbiórki, zakupu pojemników, przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz włączanie organizacji ekologicznych w działania na rzecz wdrażania systemu. Niezbędnym będzie również wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących obsługę systemu zbierania, transportu i zagospodarowania surowców.

Należy rozważyć wykorzystanie potencjału i doświadczenia firm prowadzących już na terenie gminy działalność w zakresie zbierania i odzysku odpadów opakowaniowych. Na terenie gminy działają firmy, które posiadają instalacje pozwalające na odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych, których wydajność pozwoli na realizację określonych dla gminy limitów odzysku tego typu odpadów.

3. System zbierania „bioodpadów”

Plan redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania zakłada odzysk odpadów na poziomie 43 Mg w roku 2013.

Odzysk „bioodpadów” proponuje się zorganizować dwuwariantowo. 

Wariant I

· Odbiór odpadów zielonych od mieszańców w systemie workowym (system zbierania „przy krawężniku”),

· propagowanie kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych (dla zabudowy jednorodzinnej)

Wariant II

· odzysk „bioodpadów” z instalacji mechanicznej segregacji odpadów zainstalowanej w ramach modernizacji i rozbudowy międzygminnego składowiska odpadów w Niedźwiedziu (gm. Dębowa Łąka).

Bioodpady mogą być także kompostowane łącznie z osadami ściekowymi na kompostowni zlokalizowanej przy miejskiej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie.

Podmioty gospodarcze zajmujące się utrzymaniem terenów zielonych są zobowiązane do zbierania powstających bioodpadów we własnym zakresie.

4. System zbierania odpadów niebezpiecznych

System zbierania odpadów niebezpiecznych zaleca się stosować w następujących systemach organizacyjnych:

· zbieranie w punktach zbiorczych - odpady donoszone są do punktów indywidualnie przez mieszkańców. Ilość punktów będzie indywidualną decyzją władz gminy. Proponuje się zorganizowanie takich punktów w największych miejscowościach na terenie gminy tj. przynajmniej w: Płużnicy, Mgowie, Nowej Wsi Królewskiej i Orłowie.

· odbiór odpadów przez specjalistyczne firmy posiadające zezwolenie na zbieranie i odbiór odpadów niebezpiecznych. Rozstrzygnięcia dotyczące  wyboru firmy, sposobu i częstotliwości odbioru odpadów powinno być określone w prawie miejscowym.

· zbieranie odpadów poprzez sieć handlową np. apteki, sklepy z farbami, placówki zdrowia.

5. System unieszkodliwiania odpadów

Prognozowana na 2010 rok ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszańców gminy Płużnica wzrośnie nieznacznie w stosunku do 2002 r. w 2007 r. i będzie kształtować się na poziomie około 1163 Mg w i w wyniku podjęcia działań na rzecz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów zmaleje do 1125 Mg w 2016 r. 

Nie przewiduje się znacznego zwiększenia ilości odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne kierowanych do unieszkodliwienia przez składowanie. Całkowita ilość odpadów kierowanych do składowania wytwarzanych na terenie gminy Płużnica nie powinna w 2010 roku przekroczyć 800 Mg.

Przewiduje się, że odpady z terenu gminy unieszkodliwiane będą w dalszym ciągu na składowisku w Niedźwiedziu. Składowisko będzie wymagało modernizacji aby mogło stać się międzygminnym kompleksem unieszkodliwiania odpadów zgodnie z wytycznymi krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami.

VIII. Harmonogram realizacji oraz szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu oraz sposoby finansowania realizacji zamierzonych celów,

Możliwość osiągnięcia założonych celów w planie gospodarki odpadami wiąże się z realizacją określonych zadań, które w znacznej części (zwłaszcza w odniesieniu do odpadów komunalnych) stanowią ustawowe obowiązki samorządu gminnego. Większość zadań będzie wspierał Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym poprzez środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Zarząd Powiatu Wąbrzeskiego.

W poniższym zestawieniu przedstawiono wykaz zadań na lata 2004-2016 związanych z organizacją i monitorowaniem systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Płużnica.

Działanie
Okres realizacji
Podmiot odpowiedzialny, jednostki współpracujące
Koszty realizacji

tys. zł

Opracowanie i zatwierdzenie gminnego planu gospodarki odpadami
Do końca czerwca 2004 r.
Wójt

 Rada Gminy
3

Zwiększenie liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów.

Wdrożenie pełnego systemu selektywnej zbiórki odpadów (z zakupem pojemników)
Zadanie ciągłe
Wójt
1 (zakup)

4/rok (obsługa)

Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej nt. minimalizacji ilości oraz selektywnej zbiórki odpadów oraz promowanie działań ukierunkowanych na odzysk i wtórne zagospodarowanie surowców:

· Prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej

· Organizacja szkoleń i konferencji

· Włączanie organizacji ekologicznych w działania na rzecz gospodarki odpadami

· Wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców
Zadanie ciągłe
Wójt
2/rok

Budowa kompleksu unieszkodliwiania i odzysku odpadów w Niedźwiedziu
Od 2007 r.
Właściciel obiektu, Samorządy gminne i ich związek
10000

Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów
Zadanie ciągłe
Wójt
4/rok

Monitorowanie planu gospodarki odpadami
Zadanie ciągłe
Wójt
1/rok

Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami
2008
Wójt
5

Koszty inwestycyjne

Celem analizy kosztów jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a więc poziomu niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji cen usług. Koszty inwestycji mogą być pokrywane z następujących źródeł: 

· opłaty odbiorców usług,

· środki własne budżetów gmin, fundusze ekologiczne,

· środki zewnętrzne.

Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżecie gminy, co powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny rok).

Koszty eksploatacyjne

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży:

• surowców wtórnych,

• kompostu.

Coraz częściej za przychody uważa się również „uniknięte” koszty transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne). Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać:

· pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją obiektów gospodarki odpadami,

· pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

· rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą być:

· dofinansowane z budżetu powiatu,

· dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub ich unieszkodliwienie (koszty w tym przypadku są ponoszone bezpośrednio przez wytwórców odpadów tj. mieszkańców i jednostki organizacyjne).

Opłaty

Obecnie opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów są przedmiotem umów zawieranych między właścicielem nieruchomości a firmą prywatną.

Jedyną możliwością dla wprowadzenia opłat za odpady stałe na zasadzie, jak opłaty komunalne (np. jak za wodę czy ścieki) jest przeprowadzenie w gminie referendum. Gdyby referendum dało pozytywny wynik gmina mogła by przejąć obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości. Należy dążyć do opłat wg odpowiednich wag, a nie ryczałtowych. Władze gminy powinny spowodować, aby na zarządzanym przez nie terenie wszyscy właściciele nieruchomości mieli obowiązek zawierania umów na zbieranie odpadów. Pomogłoby to wykluczyć sytuację, że producent odpadów chcąc zaoszczędzić na opłatach pozbywa się odpadów niezgodnie z prawem. Firmy wywozowe muszą mieć możliwość pobierania opłat bezpośrednio od osób korzystających z usługi. Władze gminne muszą mieć bieżącą i pełną kontrolę nad ilością zbieranych oraz unieszkodliwianych i zagospodarowywanych odpadów, a także nad pobieranymi opłatami.

Opłaty za usługi świadczone w gospodarce odpadami powinny powodować opłacalność finansową usług, stanowić pewna bazę dla planowania finansowego, być finansową motywacją do minimalizacji produkcji odpadów i recyklingu frakcji użytecznych. Struktura i poziom opłat powinny odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi. Taryfy powinny dać się łatwo zmienić w przypadku zmiany kosztów (cen i ich struktury). Z drugiej strony zmiana popytu na usługi powinna bez korekty struktury i wysokości taryfy w dalszym ciągu zapewniać przychody wystarczające na pokrycie kosztów.

Wysokość opłat od mieszkańca nie powinna przekroczyć 1% przeciętnej płacy krajowej. Powinna ona pokryć koszty eksploatacyjne zakładów przeróbki i unieszkodliwiania odpadów oraz koszty zbiórki i transportu odpadów, zależne w istotny sposób od odległości rejonu zbiórki od miejsca przerobu odpadów. Ponadto w przypadku zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji opłaty powinny uwzględniać spłatę rat kredytu. Opłaty mogą być wnoszone przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do firmą, świadczącej usługi.

Możliwości finansowania Planu

Pomimo swojego miejsca i znaczenia rynek finansowy ochrony środowiska nie jest w pełni znany i zrozumiały dla potencjalnych klientów. Wielość form, źródeł i procedur stosowanych w jego ramach wymaga dobrej orientacji w celu podjęcia właściwej decyzji finansowej. Niniejszy rozdział zawiera szczegółowe informacje na temat podstawowych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych. Są nimi: fundusze ekologiczne, fundacje i fundusze pomocowe, banki oraz fundusze inwestycyjne. Każda grupa podmiotów i poszczególne podmioty w ramach grup zostały przedstawione w możliwie zwartej i przystępnej formie.

Instrumenty finansowe w układzie podmiotowym finansowania ochrony środowiska:

· Budżet państwa

Z tego źródła finansuje się w trybie dotacji inwestycje ponadregionalne, realizowane przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego. W ten sposób finansowane mogą być m.in. modernizacja i rozbudowa ponadgminnego składowiska odpadów. 

· Fundusze ekologiczne

Obecnie funkcjonują następujące fundusze ekologiczne:

· Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

· Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

· Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wąbrzeźnie,

· Gminny fundusz ochrony środowiska,

Fundusze te funkcjonują na podstawie obecnie obowiązującej ustawy - Prawo ochrony środowiska. Narodowy i wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają osobowość prawną. Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska nie mają osobowości prawnej, a środkami funduszy gospodarują jednostki samorządu terytorialnego.

Warto zwrócić szczególną uwagę na listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który dofinansowuje przedsięwzięcia służące ochronie środowiska przyczyniające się również do realizacji celu:

GOSPODARKA ODPADAMI:

1. Budowa i modernizacja zakładów unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z wymogami ustawy o odpadach) powodująca odzysk surowców i zmniejszenie objętości składowanych odpadów. 

2. Wspieranie technik i technologii ograniczających ilość wytwarzanych odpadów. 

Środki powiatowego funduszu ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:

· edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, 

· wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, 

· wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła, 

· realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, 

· urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, 

· realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

· wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, 

· profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska, 

· wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, 

· realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

· inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Środki gminnego funduszu ochrony środowiska mogą wspierać wszystkie działania takie jak powiatowego funduszu za wyjątkiem przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, jak również inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

· Podmioty gospodarcze

Projekty realizowane przez podmioty gospodarcze, tj. podmioty nastawione na osiąganie zysku, otrzymują wsparcie najczęściej w postaci niskooprocentowanych kredytów (kredytów preferencyjnych), rzadziej dotacji. Środki własne tych podmiotów są więc głównym źródłem finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

· Instytucje zagraniczne

W związku z tym, że realizacja Programu będzie odbywała się już w po uzyskania przez Polskę akcesji do Unii Europejskiej istotne znaczenie mają możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska przy udziale środków Wspólnoty. Możliwości te obejmują: Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności i Inicjatywy Wspólnotowe.

IX. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Płużnica funkcjonują 4 instalacje prowadzące działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Zestawienie opracowano na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Wąbrzeskiego.

Lp.
Nazwa firmy
Rodzaj działalności
Rodzaj odpadów, w tym grupy wg katalogu odpadów
Ilość odpadów

1. 
PUKiM „Ekosystem”, Wąbrzeźno, ul. Matejki 13
Z, T, O, U
Odpady inne niż niebezpieczne
5000 Mg/rok

2. 
„Plast-farb bis” B. Głowińska, Czaple 30
Z, T, O, U
Odpady z polietylenu
19 Mg/m-c

3. 
„Gran-Fol bis” G. Fałkowska, Wiewiórki
Z, T, O, U
Odpady z polietylenu
10 Mg/m-c

4. 
PPHU „Lusia” Olaplast A. Kłosowicz, Józefkowo
Z, T, O, U
Odpady z polietylenu
10 Mg/m-c

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów z terenu gminy

Ponadto na terenie gminy działa 1 firma prowadząca działalność w zakresie zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów. Zestawienie opracowano na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Wąbrzeskiego

Lp.
Nazwa firmy
Rodzaj działalności
Rodzaj odpadów, w tym grupy wg katalogu odpadów
Ilość odpadów

1. 
Transport ciężarowy J. Dąbrowski Wiewiórki
T, U
Odpady kory i korka
4500 Mg.rok

X. Wnioski z analizy oddziaływania projektu Planu na środowisko

Realizacja Planu gospodarki odpadami dla gminy Płużnica powinna w znacznym stopniu przyczynić się w poprawy jakości środowiska gminy i poprawy jakości życia mieszkańców.

Podstawowym efektem realizacji Planu będzie zmniejszenie ilości odpadów wymagających składowania w środowisku – na międzygminnym składowisku odpadów w miejscowości Niedźwiedź (gm. Dębowa Łąka).

Planowane limity odzysku odpadów ulegających biodegradacji, opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych pozwolą na zmniejszenie ilości składowanych poszczególnych rodzajów tych odpadów, jak również zmniejszenie ilości poszczególnych grup odpadów, które obecnie w sposób niekontrolowany przenikają do środowiska.

W szczególności na poprawę stanu środowiska i eliminacje zagrożeń jego stanu pozwolą:

· wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i odzysk znacznej części tych odpadów,

· zwiększenie ilości pojemników do gromadzenia odpadów, w tym pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

· wyeliminowanie ze środowiska odpadów zawierających PCB,

· dwukrotne zwiększenie odzyskiwanych i ponownie stosowanych w produkcji odpadów przemysłowych w porównaniu do 1990 roku,

· rozszerzenie mechanizmów rynkowych i przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych,

· modernizacja i rozbudowa międzygminnego składowiska odpadów, które stanie się nowoczesnym i dobrze wyposażonym kompleksem unieszkodliwiania odpadów,

· unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,

· wdrożenie skutecznej kontroli (w tym monitoringu) gospodarowania odpadami,

· zwiększenie ilości odpadów wykorzystanych gospodarczo.

Zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko uzyska się:

· na wody powierzchniowe i podziemne – dzięki likwidacji „dzikich” wysypisk odpadów i eliminację emisji do środowiska odpadów ciekłych,

· na powierzchnię ziemi dzięki zmniejszeniu ilości odpadów emitowanych do środowiska i wykorzystaniu gospodarczemu odpadów,

· na walory krajobrazowe – dzięki likwidacji „dzikich” wysypisk odpadów,

· na jakość powietrza atmosferycznego – dzięki funkcjonowaniu nowoczesnego sprzętu do zbiórki i transportu odpadów,

Z punktu widzenia ochrony środowiska najbardziej korzystne jest zapobieganie i ograniczenie powstawania odpadów oraz zmniejszenie ilości składowanych w środowisku odpadów.

Istotne jest także to, że na terenie gminy Płużnica nie przewiduje się utworzenia nowego składowiska odpadów oraz fakt, że unieszkodliwianie odpadów przez składowanie będzie odbywać się nadal poza terenem gminy. Istotne jest także, że unieszkodliwianie wszystkich odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie w dalszym ciągu poza terenem gminy.

Bardzo istotne jest podjęcie działań nad wydzieleniem odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

XI. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej w tabelach zawarto propozycje podstawowych wskaźników przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Wskaźniki monitorowania Planu gospodarki odpadami - sektor komunalny

Lp.


Proponowane wskaźniki

1
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok]



2
Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok]



3
Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%]



4
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok]



5
Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok]



6
Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%]



7
Ilość zebranych od mieszkańców odpadów ulegających biodegradacji [Mg]



8
Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym:

· tworzywa sztuczne,

· papier i tektura,

· szkło.

9
Ilość odzyskanych odpadów [Mg]:

· wielkogabarytowych,

· budowlanych,

· niebezpiecznych

10


Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt., wydajność]



11


Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi:

· wydajność linii do segregacji odpadów,

· wydajność kompostowni (Mg/rok),

· linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych,

· inne obiekty

Wskaźniki monitorowania Planu - sektor gospodarczy

Lp.


Proponowane wskaźniki


1
Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym [ Mg] w tym:

niebezpiecznych

odpadów innych niż niebezpieczne

2
Sposób zagospodarowania odpadów z sektora gospodarczego [Mg / %] w tym:

wykorzystywane

unieszkodliwiane

składowane



3
Sposób zagospodarowania odpadów innych niż niebezpieczne powstających

w przemyśle [%] w tym:

wykorzystywane

unieszkodliwiane

składowane

4
Ilość powstających osadów ściekowych Mg

5
Sposób postępowania z osadami ściekowymi: [Mg / %]

wykorzystane na cele przemysłowe

na cele rolnicze

kompostowane

składowane (na terenie oczyszczalni)



6
Ilość zakładów termicznej utylizacji odpadów w tym [wydajność]



7
Ilość odpadów zawierających azbest [ Mg]

w tym sposób postępowania

W oparciu o analizę wskaźników sektora komunalnego i sektora gospodarczego będzie możliwa ocena efektywności realizacji „Planu gospodarki odpadami”. W oparciu o tę ocenę należy aktualizować plan. Na podstawie sprawozdania z realizacji Planu przez wójta gminy, Rada Gminy podejmuje decyzje o jego aktualizacji.

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Plany gospodarki odpadami opracowywane są dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji określonych ustawą o odpadach zasad gospodarki odpadami, a także stworzenia zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Podstawowym celem planów gospodarki odpadami jest realizacja następujących zasad:

· zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

· zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapewnić ich powstawania,

· zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Plan gospodarki odpadami gminy Płużnica został opracowany na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016. Punktem wyjścia do formułowania działań kierunkowych w zakresie gospodarowania odpadami jest ocena stanu istniejącego w tym zakresie na koniec 2002 r. w odniesieniu do odpadów komunalnych, odpadów z sektora gospodarczego i odpadów niebezpiecznych (w obrębie obu wymienionych rodzajów odpadów). Analiza stanu istniejącego wskazuje, że podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich składowanie poza terenem gminy, na międzygminnym składowisku odpadów zlokalizowanym na gruntach wsi Niedźwiedź (gm. Dębowa Łąka). Na terenie gminy funkcjonuje zorganizowany system zbiórki, transportu i unieszkodliwiania tego typu odpadów realizowany przez PUKiM „Ekosystem” z/s w Wąbrzeźnie. Wytwarzane na terenie gminy odpady przemysłowe są w zdecydowanej większości wykorzystywane gospodarcze przez zakłady wytwarzające odpady. Odpady niebezpieczne są zbierane z terenu gminy przez wyspecjalizowane firmy i unieszkodliwiane poza obszarem gminy. Nie prowadzi się działań w zakresie wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Prognoza składu i ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów do 2016 roku wskazuje, że nie zajdą w tym zakresie istotne zmiany w związku ze spadkiem (niewielkim) liczby ludności gminy. Zmian w tym zakresie nie spowodują również przewidywany rozwój gospodarczy gminy, wzrost zachowań konsumpcyjnych działania w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury gminy.

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Plan zakłada;

· objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów, a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

· podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,

· podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

· rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

· rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

· rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

Do zagospodarowania przewidzieć należy (w 2010 r.) następujące ilości zebranych selektywnie odpadów:
· 43 Mg odpadów ulegających biodegradacji (w 2013 r.),
· 86 Mg odpadów opakowaniowych (w 2007 r.),
· 39 Mg odpadów wielkogabarytowych,
· 87 Mg odpadów budowlanych,
· 5,5 Mg odpadów niebezpiecznych.
Zbiórkę określonych grup odpadów należy realizować przez podmioty uprawnione do tego typu działań, w szczególności przez „Ekosystem” i inne firmy, które uzyskały stosowne zezwolenia Starosty Wąbrzeskiego.

W odniesieniu do odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, opakowaniowych i niebezpiecznych odzysk tych odpadów będzie realizowany głównie przez organizowanie okresowych akcji i ich promocję wśród mieszkańców gminy. Odzysk odpadów ulegających biodegradacji będzie realizowany poprzez odbiór odpadów zielonych od mieszańców w systemie workowym, poprzez propagowanie kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych (dla zabudowy jednorodzinnej).

Nakłady na realizację Planu tylko w niewielkiej części będą pochodzić z budżetu gminy. Koszty z tym związane będą finansowane ze środków własnych pomiotów gospodarczych, z budżetu powiatu, budżetu państwa, funduszy ekologicznych i środków zewnętrznych.

Zapisy Planu wskazują na potrzebę realizacji monitoringu stanu środowiska oraz monitorowanie realizacji zapisów Planu przez Wójta Gminy.

XII. Literatura

Akty prawne:

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami),

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami),

· Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami),

· Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638),

· Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zmianami),

· Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622 z późn. zm.),

· Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 628 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620),

· Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów ze zmianami (tzw. dyrektywa ramowa),

· Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. ustanawiająca listę odpadów,

· Decyzja Rady 94/904/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiająca listę odpadów niebezpiecznych,

· Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.

Dokumenty i opracowania:

· Krajowy plan gospodarki odpadami przyjęty przez Radę Ministrów RP uchwałą nr 219 z dnia 29.10.2002 r. (Monitor Polski nr 11, poz. 159),

· Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego z planem gospodarki odpadami na lata 2003-2006 z perspektywa na lata 2007-2010 opracowany przez Zarząd Województwa i przyjęty przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XV/180/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2003 r.

· II Polityka ekologiczna państwa przyjęta przez Radę Ministrów RP 1.08.2002 r.,

· Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010,

· Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 przyjęta Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 433),

· Strategia Rozwoju Gminy Płużnica, TARR Toruń 1999,

· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica, Zarząd Gminy Płużnica, 1999,

· Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne PUKiM „Ekosystem” w miejscowości Niedźwiedź gmina Dębowa Łąka,

· Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w Niedźwiedziu, gmina Dębowa Łąka, PUKiM „Ekosystem” kwiecień 2002 r.,

· Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Wizja rozwoju do 2010 roku, Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Toruń, czerwiec 2000,

· Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko – pomorskiego, Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, czerwiec 2003 r., przyjęty Uchwałą Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r.

· Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, Bibl. Monit. Środowiska, Bydgoszcz 1999, 2000, 2001, 2002 r.

· Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego, praca zbiorowa, Bydgoszcz 2001 r.,

· Poradnik – gminne i powiatowe plany gospodarki odpadami, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002.

65
2

